## Carta Tecnica Regionale Numerica

(struttura dei files in formato .DXF/AutoCad -  stralcio dal Manuale CTRN)

## 3.3	Considerazioni relative ai files .DXF

Data la grande diffusione di tale standard nell’ambito della applicazioni professionali, si è deciso di realizzare una memorizzazione delle informazioni anche in formato .DXF, ad uso soprattutto di applicazioni di carattere progettuale.

Il formato .DXF è il formato di interscambio delle informazioni in ambiente AutoCAD: in tale formato è possibile memorizzare solo ed esclusivamente la struttura geometrica delle informazioni, e vengono quindi persi tutti i dati associati, comprese le topologie.

Le informazioni sono strutturate secondo un criterio che è di tipo logico: vengono aggregate assieme, in un unico file .DXF, informazioni che siano tematicamente omogenee.

Le informazioni sono memorizzate in 4 files:

| Nome del file .DXF | Descrizione |
| --- | --- |
| SxxxxxxL | file relativo agli Elementi ed alle Entità puntuali, contenente tutti gli elementi grafici della Sezione completa (puntuali e lineari); i nomi dei layer sono costituiti dai nomi degli Elementi e delle Entità puntuali corrispondenti |
| SxxxxxxA | file relativo alle sole Entità areali, contenente le aree topologicamente ricostruite e codificate: vengono memorizzate come polilinee chiuse tutte le Entità areali della Sezione. Stante la carenza del modello topologico disponibile in AutoCAD, le linee appartenenti ad Entità adiacenti sono naturalmente duplicate; i nomi dei layer sono costituiti dai nomi delle Entità areali corrispondenti |
| SxxxxxxT | file relativo alle informazioni toponomastiche e alle quote delle curve di livello e dei punti quotati |
| SxxxxxxB | file relativo alle informazioni di bandella e di cornice |

Nella generazione dei files .DXF sono state applicate le seguenti norme:

- è stato generato un "layer" per ognuno dei codici degli Elementi o delle Entità da memorizzare;

- il nome del layer è coincidente col nome dell'Elemento o dell'Entità, con l'ovvia eliminazione del punto di separazione tra i vari sottocodici;

- la simbologia lineare è stata realizzata mediante l'apposita definizione dei tipi di linea, memorizzata nel disegno campione ACAD.DWG fornito nella route di ciascun CD;

- tutti i simboli sono costituiti da "blocchi" di disegno, memorizzati nel disegno campione ACAD.DWG fornito nella route di ciascun CD;

- tutte le entità grafiche hanno colore ‘bylayer’, in modo da consentire agevoli personalizzazioni; nel disegno campione ACAD.DWG è stata predisposta la seguente attribuzione dei colori:

| N. | GRUPPO | COLORE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strade e ferrovie | 1 | (rosso) |
| 2 | Fabbricati, arredo urb., ... | 2 | (giallo) |
| 3 | Acque e manufatti | 4 | (ciano) |
| 4 | Linee e condotte | 213 | (viola) |
| 5 | Divisioni del terreno | 25 | (marrone) |
| 6 | Forme terrestri | 6 | (magenta) |
| 7 | Vegetazione | 3 | (verde) |
| 8 | Altimetria | 30 | (arancio) |
| 9 | Elementi generali di rappr. | 241 | (rosa) |
| 10 | Limiti amministrativi | 7 | (bianco) |
| 11 | Rete di inquadramento | 5 | (blu) |

ELEMENTI

| CODICE | NOME | TOPO-LOGIA | SIMB |
| --- | --- | --- | --- |

Gruppo 01 	STRADE E FERROVIE

| 1.01.01 | CIGLIO DI SEDE STRADALE ASFALTATA | LINEA | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01.02 | CIGLIO DI SEDE STRADALE NON ASFALTATA | LINEA | 10 |
| 1.01.03 | CIGLIO DI STRADA CAMPESTRE, MULATTIERA, PERCORSO PEDONALE O CICLABILE ISOLATO, SENTIERO | LINEA | 12 |
| 1.01.04 | CIGLIO DI STRADA IN COSTRUZIONE | LINEA | 09 |
| 1.01.041 | CIGLIO DI TRATTURO | LINEA | 101 |
| 1.01.05 | CIGLIO DI STRADA IN GALLERIA | LINEA | 11 |
| 1.01.20 | BINARIO FERROVIARIO A SCARTAMENTO ORDINARIO | LINEA | 01 |
| 1.01.21 | BINARIO FERROVIARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO, TRAMVIA IN SEDE PROPRIA, FUNICOLARE | LINEA | 02 |
| 1.01.22 | BINARIO IN GALLERIA | LINEA | 03 |
| 1.01.23 | BINARIO IN COSTRUZIONE O DISARMO | LINEA | 15 |

Gruppo 02 	FABBRICATI, ARREDO URBANO E MANUFATTI TECNICI

| 1.02.01 | MURO PERIMETRALE DI FABBRICATO IN GENERE | LINEA | 08, 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.02.02 | DIVIDENTE VOLUMETRICA DI FABBRICATI | LINEA | 13 |
| 1.02.04 | LIMITE DI TETTOIA O PENSILINA | LINEA | 08 |
| 1.02.05 | LIMITE DI SERRA | LINEA | 08 |
| 1.02.06 | LIMITE DI CORPO AGGETTANTE: SBALZO O AGGETTO DI FABBRICATO, CORPO AGGETTANTE DI ACQUEDOTTO PENSILE | LINEA | 10 |
| 1.02.07 | LIMITE DI EDIFICIO IN COSTRUZIONE | LINEA | 09 |
| 1.02.20 | LINEE DESCRITTIVE DI MANUFATTI DI ARREDO URBANO, SCALE E GRADONATE, RAMPE | LINEA | 13 |
| 1.02.21 | SPALLETTE DI PONTI DI QUALSIASI NATURA, IMBOCCO DI GALLERIA STRADALE O FERROVIARIA, LINEE DESCRITTIVE DI MANUFATTI TECNICI VARI | LINEA | 08 |
| 1.02.211 | TRALICCI E SUPPORTI DELLE LINEE AREE ELETTRICHE E TELEFONICHE | LINEA | 08 |
| 1.02.22 | MURO PERIMETRALE DI CABINA ELETTRICA E DI TRASFORMAZIONE, SILOS, CONTENITORE, CISTERNA | LINEA | 08 |

Gruppo 03 	ACQUE E MANUFATTI INERENTI LE ACQUE

| 1.03.01 | LIMITE DI CORSO O SPECCHIO D'ACQUA NATURALE O ARTIFICIALE | LINEA | 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.03.02 | LIMITE DI SALTO D'ACQUA DI QUALSIASI NATURA | LINEA | 07 |
| 1.03.03 | CANALE DI SCOLO, CANALETTA IRRIGUA | LINEA | 06 |
| 1.03.10 | MANUFATTI VARI INERENTI LE ACQUE, LIMITE DI SPECCHIO D'ACQUA COSTITUITO DA IMBOCCO DI CORSO D'ACQUA SOTTERRANEO, CIGLIO DI VASCA O PISCINA | LINEA | 08 |

Gruppo 04 	LINEE E CONDOTTE PER TRASPORTO DI ENERGIA, MATERIALI FLUIDI E SOLIDI, PERSONE

| 1.04.01 | ELETTRODOTTO AEREO | LINEA | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.04.021 | CONDOTTE PER MATERIALI LIQUIDI (OLEODOTTI SOPRAELEVATI E INTERRATI) | LINEA | 071 |
| 1.04.022 | CONDOTTE PER MATERIALI GASSOSI (METANODOTTI SOPRAELEVATI E INTERRATI) | LINEA | 072 |
| 1.04.03 | LINEE DI TRASPORTO A CAVO | LINEA | 14 |
| 1.04.04 | TELEFERICA PER MATERIALI | LINEA | 16 |
| 1.04.05 | ACQUEDOTTO | LINEA | 211 |

Gruppo 05 	DIVISIONI DEL TERRENO

| 1.05.01 | MURO ISOLATO, DIVISORIO O DI SOSTEGNO | LINEA | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.05.02 | MURO A SECCO, GABBIONATA DI SOSTEGNO | LINEA | 19 |
| 1.05.03 | RECINZIONI NON IN MURATURA | LINEA | 20 |
| 1.05.04 | DIVISIONE PERMANENTE DEL TERRENO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA | LINEA | 15 |
| 1.05.05 | DIVISIONI NON MATERIALIZZATE DEL TERRENO PER DISCONTINUITÀ DI SUPERFICIE, CIGLIO STRADA IN DISUSO | LINEA | 16 |

Gruppo 06 	FORME TERRESTRI

| 1.06.01 | CIGLIO SUPERIORE DI SCARPATA, CON RIVESTIMENTO | LINEA | 74 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.06.011 | CIGLIO SUPERIORE DI SCARPATA, SENZA RIVESTIMENTO | LINEA | 75 |
| 1.06.02 | CIGLIO INFERIORE DI SCARPATA | LINEA | 28 |
| 1.06.03 | CIGLIO DI CALANCO O FRANA | LINEA | 29 |
| 1.06.10 | LIMITE DI ZONA ROCCIOSA O ROCCIA ISOLATA DI GRANDI DIMENSIONI, LIMITE DI ZONA SABBIOSA O PIETROSA | LINEA | 15 |

Gruppo 07 	VEGETAZIONE

| 1.07.01 | FILARE DI ALBERI | LINEA | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.07.02 | LIMITE DI COLTIVAZIONE ARBOREA O AREA BOSCATA | LINEA | 15 |
| 1.07.021 | LIMITE DI COLTIVAZIONE ERBACEA | LINEA | 152 |
| 1.07.03 | SIEPE | LINEA | 22 |

Gruppo 08 	ALTIMETRIA

| 1.08.01 | CURVA DI LIVELLO DIRETTRICE | LINEA | 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.08.02 | CURVA DI LIVELLO ORDINARIA | LINEA | 08 |
| 1.08.03 | CURVA DI LIVELLO AUSILIARIA | LINEA | 10 |
| 1.08.04 | CURVA DI LIVELLO DI DETERMINAZIONE INCERTA | LINEA | 31 |

Gruppo 09 	ELEMENTI GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE

| 1.09.01 | LINEA INVISIBILE PER LA CONTINUITÀ DI ENTITÀ LINEARI | LINEA | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.09.02 | LINEA INVISIBILE PER LA CONTINUITÀ DI ENTITÀ AREALI | LINEA | 0 |
| 1.09.51 | CROCICCHI | LINEA | 08 |
| 1.09.52 | INFORMAZIONI DI CORNICE | LINEA | var. |
| 1.09.60 | MEZZERIA DEI TRONCHI STRADALI | LINEA | 0 |
| 1.09.70 | MEZZERIA DEI TRONCHI DI CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILI COME SUPERFICIE | LINEA | 0 |

Gruppo 10 	LIMITI AMMINISTRATIVI

| 1.10.01 | LIMITE DI STATO | LINEA | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10.02 | LIMITE DI REGIONE | LINEA | 24 |
| 1.10.03 | LIMITE DI PROVINCIA | LINEA | 25 |
| 1.10.04 | LIMITE DI COMUNE | LINEA | 26 |
| 1.10.05 | LIMITE DI AREA SOGGETTA A CENSURA MILITARE | LINEA | 261 |

ENTITA’

| CODICE | NOME | TOPO-LOGIA | SIMB |
| --- | --- | --- | --- |

Gruppo 01 	STRADE E FERROVIE

| 2.01.01 | TRONCO DI STRADA ASFALTATA | AREA | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.01.02 | TRONCO DI CARREGGIATA AUTOSTRADALE | AREA | 0 |
| 2.01.03 | TRONCO DI STRADA NON ASFALTATA | AREA | 0 |
| 2.01.04 | TRONCO DI STRADA CAMPESTRE, MULATTIERA, PERCORSO PEDONALE O CICLABILE ISOLATO, SENTIERO | AREA | 0 |
| 2.01.041 | TRATTURO | AREA | 0 |
| 2.01.042 | TRONCO DI STRADA NON RAPPRESENTABILE A MISURA | LINEA | - |
| 2.01.05 | TRONCO DI STRADA IN COSTRUZIONE | AREA | 0 |
| 2.01.06 | TRONCO DI STRADA IN GALLERIA | AREA | 0 |
| 2.01.07 | ZONA DI INTERSEZIONE FRA STRADE SOVRAPPOSTE | AREA | 0 |
| 2.01.08 | ZONA DI INTERSEZIONE FRA STRADE E CORSI D'ACQUA SOVRAPPOSTI | AREA | 0 |
| 2.01.09 | PASSO, COLLE, VALICO | LINEA | - |
| 2.01.20 | TRONCO DI FERROVIA A SCARTAMENTO ORDINARIO, ELETTRIFICATO | LINEA | - |
| 2.01.21 | TRONCO DI FERROVIA A SCARTAMENTO ORDINARIO, NON ELETTRIFICATO | LINEA | - |
| 2.01.22 | TRONCO DI FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO, ELETTRIFICATO, TRAMVIA | LINEA | - |
| 2.01.23 | TRONCO DI FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO, NON ELETTRIFICATO | LINEA | - |
| 2.01.24 | TRONCO DI FERROVIA IN GALLERIA | LINEA | - |

Gruppo 02 	FABBRICATI, ARREDO URBANO E MANUFATTI TECNICI

| 2.02.01 | UNITÀ VOLUMETRICA DI EDIFICIO RESIDENZIALE | AREA | 71, 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.02.011 | UNITÀ VOLUMETRICA DI EDIFICIO INDUSTRIALE | AREA | 716, 0 |
| 2.02.012 | UNITÀ VOLUMETRICA DI STAZIONE FERROVIARIA PER PASSEGGERI E MERCI | AREA | 712, 0 |
| 2.02.013 | UNITÀ VOLUMETRICA DI CHIESA O EDIFICIO RELIGIOSO | AREA | 711, 0 |
| 2.02.014 | UNITÀ VOLUMETRICA DI CASTELLO O EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARTISTICO | AREA | 714, 0 |
| 2.02.015 | UNITÀ VOLUMETRICA DI STAZIONE O SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE | AREA | 715, 0 |
| 2.02.04 | UNITÀ VOLUMETRICA DI EDIFICIO SOVRASTANTE STRADA | AREA | 71, 0 |
| 2.02.05 | UNITÀ VOLUMETRICA DI EDIFICIO SOVRASTANTE CORSI O SPECCHI D'ACQUA | AREA | 71, 0 |
| 2.02.06 | TETTOIA O PENSILINA | AREA | 72 |
| 2.02.07 | UNITÀ VOLUMETRICA DI BARACCA | AREA | 73 |
| 2.02.071 | UNITÀ VOLUMETRICA DI SERRA | AREA | 731 |
| 2.02.08 | UNITÀ VOLUMETRICA DI EDIFICIO A SBALZO | AREA | 71, 0 |
| 2.02.09 | UNITÀ VOLUMETRICA DI ACQUEDOTTO PENSILE | AREA | 0 |
| 2.02.10 | LIMITE DI EDIFICIO IN COSTRUZIONE | LINEA | - |
| 2.02.21 | SCALE E GRADONATE | AREA | 0 |
| 2.02.22 | RAMPE | AREA | 0 |
| 2.02.23 | SPALLETTE DI PONTE DI QUALSIASI NATURA | LINEA | - |
| 2.02.24 | IMBOCCO DI GALLERIA STRADALE O FERROVIARIA | LINEA | - |
| 2.02.25 | MANUFATTO TECNICO COMPLESSO | LINEA | - |
| 2.02.26 | UNITÀ VOLUMETRICA DI CABINA ELETTRICA | AREA | 0 |
| 2.02.27 | UNITÀ VOLUMETRICA DI SILOS, CONTENITORE, CISTERNA | AREA | 0 |
| 2.02.28 | TRALICCI E SUPPORTI DELLE LINEE AREE ELETTRICHE E TELEFONICHE | LINEA | - |

Gruppo 03 	ACQUE E MANUFATTI INERENTI LE ACQUE

| 2.03.01 | TRONCO DI CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE COME SUPERFICIE | AREA | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.03.02 | SPECCHIO D'ACQUA | AREA | 0 |
| 2.03.021 | RISAIA | AREA | 80 |
| 2.03.022 | PALUDE | AREA | 81 |
| 2.03.03 | TRONCO DI CORSO D'ACQUA SOVRAPPOSTO AD ALTRO CORSO O SPECCHIO D'ACQUA | AREA | 0 |
| 2.03.04 | TRONCO DI CORSO D'ACQUA NON RAPPRESENTABILE A MISURA | LINEA | - |
| 2.03.05 | SALTO D'ACQUA DI QUALSIASI NATURA | LINEA | - |
| 2.03.06 | CANALE DI SCOLO, CANALETTA IRRIGUA | LINEA | - |
| 2.03.10 | MANUFATTI VARI INERENTI LE ACQUE | LINEA | - |
| 2.03.11 | IMBOCCO DI CORSO D'ACQUA SOTTERRANEO | LINEA | - |
| 2.03.12 | VASCA O PISCINA | AREA | 0 |
| 2.03.13 | POZZO | PUNTO | 40 |
| 2.03.14 | SORGENTE | PUNTO | 41 |
| 2.03.15 | ISOLA | AREA | 77 |

Gruppo 04 	LINEE E CONDOTTE PER TRASPORTO DI ENERGIA, MATERIALI FLUIDI E SOLIDI, PERSONE

| 2.04.01 | TRATTA DI ELETTRODOTTO AEREO | LINEA | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.04.021 | TRATTA DI CONDOTTA PER MATERIALI LIQUIDI (OLEODOTTI SOPRAELEVATI E INTERRATI) | LINEA | - |
| 2.04.022 | TRATTA DI CONDOTTA PER MATERIALI GASSOSI (METANODOTTI SOPRAELEVATI E INTERRATI) | LINEA | - |
| 2.04.03 | TRATTA DI LINEA DI TRASPORTO A CAVO | LINEA | - |
| 2.04.04 | TRATTA DI TELEFERICA PER MATERIALI | LINEA | - |
| 2.04.05 | TRATTA DI ACQUEDOTTO | LINEA | - |

Gruppo 05 	DIVISIONI DEL TERRENO

| 2.05.01 | MURO ISOLATO, DIVISORIO O DI SOSTEGNO | LINEA | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.05.02 | MURO A SECCO, GABBIONATA DI SOSTEGNO | LINEA | - |
| 2.05.03 | RECINZIONE (NON IN MURATURA) | LINEA | - |
| 2.05.04 | DIVISIONE PERMANENTE DEL TERRENO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA | LINEA | - |
| 2.05.05 | DIVISIONE NON MATERIALIZZATA DEL TERRENO, PER DISCONTINUITÀ DI PAVIMENTAZIONE/SUPERFICIE, STRADA IN DISUSO | LINEA | - |
| 2.05.06 | CIMITERO | AREA | 83 |

Gruppo 06 	FORME TERRESTRI

| 2.06.01 | SCARPATA CON RIVESTIMENTO O TERRAPIENO | AREA | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.06.02 | SCARPATA SENZA RIVESTIMENTO | AREA | 0 |
| 2.06.021 | TRINCEA | AREA | 0 |
| 2.06.03 | CALANCO O FRANA | LINEA | - |
| 2.06.10 | ZONA ROCCIOSA | AREA | 76 |
| 2.06.11 | ZONA SABBIOSA O PIETROSA | AREA | 77 |
| 2.06.12 | GHIACCIAIO | AREA | 82 |
| 2.06.13 | MORENA MEDIANA E MORENA MARGINALE | AREA | 76 |
| 2.06.14 | MORENE DEPOSTE LATERALI, MORENE DEPOSTE FRONTALI | AREA | 76 |

Gruppo 07 	VEGETAZIONE

| 2.07.01 | ALBERO ISOLATO | PUNTO | 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.07.02 | FILARE DI ALBERI | LINEA | - |
| 2.07.03 | ZONA DI COLTIVAZIONE ARBOREA | AREA | 78 |
| 2.07.031 | ZONA DI COLTIVAZIONE ERBACEA | AREA | 0 |
| 2.07.04 | ZONA BOSCATA | AREA | 79 |
| 2.07.05 | SIEPE | LINEA | - |

Gruppo 08 	ALTIMETRIA

| 2.08.01 | CURVA DI LIVELLO DIRETTRICE | LINEA | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.08.02 | CURVA DI LIVELLO ORDINARIA | LINEA | - |
| 2.08.03 | CURVA DI LIVELLO AUSILIARIA | LINEA | - |
| 2.08.04 | CURVA DI LIVELLO DI DETERMINAZIONE INCERTA | LINEA | - |
| 2.08.06 | PUNTO QUOTATO AL SUOLO | PUNTO | 43 |
| 2.08.07 | PUNTO QUOTATO ISOLATO SU COPERTURA DI EDIFICI | PUNTO | 0 |

Gruppo 09 	ELEMENTI GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE

| 2.09.01 | SIMBOLO DI DIREZIONE (FRECCIA) | PUNTO | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.09.02 | SIMBOLO DI DIREZIONE (SPINA DI PESCE) | PUNTO | 45 |
| 2.09.03 | SIMBOLO DI ELETTRIFICAZIONE ("SAETTA") | PUNTO | 46 |
| 2.09.04 | SIMBOLO DI ACQUE | PUNTO | 47 |
| 2.09.05 | TRATTINO DI RIFERIMENTO QUOTE SU EDIFICI | PUNTO | 48 |
| 2.09.06 | SIMBOLO DI PASSO, COLLE, VALICO | PUNTO | 481 |
| 2.09.07 | SIMBOLO DI EDIFICIO RELIGIOSO (CROCE) | PUNTO | 147 |
| 2.09.08 | SIMBOLO DI CAPPELLA | PUNTO | 148 |
| 2.09.09 | PILONE, TABERNACOLO, CROCE ISOLATA, | PUNTO | 149 |
| 2.09.10 | MONUMENTO | PUNTO | 150 |
| 2.09.11 | AEROPORTO | PUNTO | 151 |
| 2.09.12 | IDROSCALO | PUNTO | 152 |
| 2.09.13 | TORRE, CIMINIERA, CAMPANILE | PUNTO | 153 |
| 2.09.14 | MINIERA | PUNTO | 154 |
| 2.09.15 | POZZO DI PETROLIO O METANO | PUNTO | 155 |
| 2.09.16 | DISCARICHE E ROTTAMAI | PUNTO | 156 |
| 2.09.17 | CABINA DI TRASFORMAZIONE | PUNTO | 157 |
| 2.09.18 | ANTENNA PER TELECOMUNICAZIONI | PUNTO | 169 |
| 2.09.19 | CENTRALE IDROELETTRICA, TERMOELETTRICA, NUCLEARE, CON EDIFICIO ESTERNO O SOTTERRANEO. | PUNTO | 158 |
| 2.09.20 | CAMPEGGIO | PUNTO | 159 |
| 2.09.21 | TENDONE PRESSURIZZATO | PUNTO | 160 |
| 2.09.22 | MULINO | PUNTO | 161 |
| 2.09.40 | DISTRIBUTORE DI CARBURANTE | PUNTO | 163 |
| 2.09.51 | CROCICCHI | LINEA | - |
| 2.09.52 | INDICAZIONI DI CORNICE | LINEA | - |
| 2.09.60 | MEZZERIA DEI TRONCHI STRADALI | LINEA | - |
| 2.09.70 | MEZZERIA DEI TRONCHI DI CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILI COME SUPERFICIE | LINEA | - |

Gruppo 10 	LIMITI AMMINISTRATIVI

| 2.10.01 | LIMITE DI STATO | LINEA | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10.02 | LIMITE DI REGIONE | LINEA | - |
| 2.10.03 | LIMITE DI PROVINCIA | LINEA | - |
| 2.10.04 | LIMITE DI COMUNE | LINEA | - |
| 2.10.05 | AREA SOGGETTA A CENSURA MILITARE | LINEA | - |

Gruppo 11 	RETE DI INQUADRAMENTO

| 2.11.01 | VERTICE DELLA RETE GEODETICA IGM - I, II, III E IV ORDINE | PUNTO | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.02 | VERTICE CATASTALE DI RETE O SOTTORETE | PUNTO | 51 |
| 2.11.03 | VERTICE DI RAFFITTIMENTO PLANIMETRICO | PUNTO | 511 |
| 2.11.04 | PUNTO DI TRIANGOLAZIONE AEREA | PUNTO | 52 |
| 2.11.05 | PUNTO FIDUCIALE CATASTALE VERIFICATO CON TRIANGOLAZIONE AEREA | PUNTO | 53 |
| 2.11.06 | CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA IGM DI I, II, III E IV CATEGORIA | PUNTO | 54 |
| 2.11.07 | CAPOSALDO DI RAFFITTIMENTO | PUNTO | 54 |

| (*) | il nome dell’Entità, di tipo lineare, viene introdotta nel campo ENT_LIN della copertura corrispondente |
| --- | --- |
| (**) | le linee di vestizione delle Entità 2.02.06 (Tettoia o pensilina), 2.02.07 (Unità volumetrica di baracca) e 2.02.071 (Unità volumetrica di serra) vengono introdotte nella AAT della copertura SxxxxxxL |